Problème.

Un solide est suspendu par deux fils comme l’indique la figure ci-dessous. Son poids est de 5 N.

Déterminer les caractéristiques de chacune des forces qui s’exercent sur ce solide.

A

B

G

45°

45°

Résolution du problème.

- On commence par délimiter le système étudié : Ici le solide de centre de gravité G.

- On choisit une échelle afin de représenter les forces de façon claire : 1cm pour 1 N

- On trace précisément le poids  puis qualitativement les deux autres forces (tension du fil A  et tension du fil B  )

A

B

G

45°

45°

))

)))

)))

- On construit le dynamique des forces.

A

B

G

45°

45°

)))

)))

))

- On ajuste la longueur des vecteurs  et  de façon à ce que le dynamique soit fermé.

- On mesure les longueurs et on converti les cm en N Pour avoir les intensité de  et.

|  | Longueur en cm | Intensité en N |
| --- | --- | --- |
|  | 3,4 | 3,4 |
|  | 3,4 | 3,4 |

- Tableau récapitulatif des caractéristiques des forces.

| Forces | Direction (droite d’action) | Sens | Point d’application | intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | G | 5 N |
|  | 45° |  | A | 3,4 N |
|  | 45° |  | B | 3,4 N |

- Par le calcul :

Ce problème revient à calculer les longueurs appelées TA et TB du triangle rectangle (et isocèle) ci-dessous.

TA

45°

5

TB

45°

Le triangle est isocèle donc TA = TB = T

Le triangle est rectangle donc on peut appliquer le théorème de Pythagore.

2 T2 = 52

2 T2 = 25

T2  = 25/2

T2 = 12,5

T =

T = 3,53

Les intensités des forces  et  sont de 3,53 N